КОНСПЕКТ

Цель работы — ознакомление с погрешностями измерений и методами их оценки

Измерить физическую величину — значит опытным путём с помощью специальных технических средств определить её численное отношение к однородной ей величине, принятой за единицу.

Поскольку не существует абсолютно точных приборов и методов измерений, результат измерения отличается от истинного значения.

Абсолютной погрешностью (ошибкой) измерения называют разность между измеренным и истинным значениями физической величины:

Так как истинное значение обычно неизвестно, абсолютная погрешность определяется приближённо. Получают оценку погрешности:

Эта запись означает, что истинное значение с достаточно высокой вероятностью находится в интервале:

Интервал называется доверительным интервалом.

Относительная погрешность измерения — отношение абсолютной погрешности к измеряемой величине:

Относительная погрешность может выражаться в процентах.

- Систематические погрешности

Систематические погрешности — это составляющая погрешности измерения, которая остаётся постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины.

Причины:

- несовершенство приборов,

- неправильная методика измерения,

- влияние внешних факторов.

Систематические погрешности могут быть:

- Известной природы и величины (устраняются поправкой).

- Известной природы, но неизвестной величины.

- Неизвестной природы (наиболее опасные).

Систематические погрешности необходимо выявлять и учитывать, поскольку они могут существенно исказить результат измерений.

3. Случайные погрешности

Случайная погрешность — это составляющая погрешности измерения, которая изменяется случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

Причины:

- непостоянство реакции экспериментатора,

- случайные воздействия окружающей среды,

- микроскопические изменения условий эксперимента.

Случайные погрешности подчиняются статистическим закономерностям.

Если эксперимент проводится n раз и событие A происходит m раз, то предел отношения m/n при увеличении n определяется как вероятность P(A):

P=mn

Вероятность принимает значения:

0≤P≤1

Нормальное распределение (распределение Гаусса)

Распределение результатов большого числа измерений имеет вид симметричной кривой (колоколообразной формы).

Математическое выражение нормального распределения:

f(x)=1σ2πe-xX)22σ2

где:

- X— истинное значение величины,

- σ— средняя квадратическая погрешность,

- σ2— дисперсия.

Средняя квадратическая погрешность

Средняя квадратическая погрешность единичного измерения вычисляется по формуле:

σ=∑(xi-x)2n-1

σ характеризует ширину распределения результатов измерения.

Для нормального распределения:

- Вероятность попадания в интервал X±σравна 0.68

- Вероятность попадания в интервал X±2σравна 0.95

- Вероятность попадания в интервал X±3σравна 0.9  2.8. Погрешность среднего значения

Средняя квадратическая погрешность среднего значения:

σx=σn

При выполнении n измерений величины Xполучают значения
x1,x2,…,xn.

Среднее значение:

x=1ni=1nxi

Средняя квадратическая погрешность среднего значения:

σx=σn

где σ— средняя квадратическая погрешность единичного измерения.

Полуширина доверительного интервала:

Δx=kσx=kσn

где kопределяется доверительной вероятностью P.

Результат измерения записывается:

X=x±Δx
2.9. Погрешность среднего при малом числе измерений

При малом числе измерений (n ≤ 10) используется распределение Стьюдента.

Полуширина доверительного интервала:

Δx=tP,f∑(xi-x)2n(n-1)

где
f=n-1— число степеней свободы,
tP,f— коэффициент Стьюдента.

При увеличении n значение tP,fстремится к коэффициенту нормального распределения.

2.10. Инструментальная погрешность

Инструментальная погрешность определяется погрешностью измерительных приборов.

Предел допускаемой погрешности обозначается:

Δинстр

Суммарная средняя квадратическая погрешность:

σсумм=13Δинстр2+σ2

Случайной погрешностью можно пренебречь, если
Δинстр>8σ.

Инструментальной погрешностью можно пренебречь, если
Δинстр<0.8σ.

2.11. Погрешности косвенных измерений

Если

z=f(x,y,… )

то

Δz=∂f∂xΔx2+∂f∂yΔy2+…

Частные случаи:

- z=x±y

Δz=Δx)2+(Δy)2

- z=xy, z=xy

Δzz=Δxx2+Δyy2

- z=xm

Δzz=mΔxx

2.12. Правила округления

Погрешность приводится с одной–двумя значащими цифрами.

Результат измерения округляется до того же разряда, что и погрешность.

Если следующая цифра:

- < 5 — округление вниз;

- 5 — округление вверх;

- = 5 и далее нули — округление к ближайшему чётному числу;

- = 5 и далее есть цифры — округление вверх.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЗАМЕРЫ:

| МАЯТНИК № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i | xi | xi-x | (xi - x)^2 |
| 1 | 1,25 | -0,09 | 0,0081 |
| 2 | 1,39 | 0,05 | 0,0025 |
| 3 | 1,39 | 0,05 | 0,0025 |
| 4 | 1,14 | -0,20 | 0,0400 |
| 5 | 1,34 | 0,00 | 0,0000 |
| 6 | 1,42 | 0,08 | 0,0064 |
| 7 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 8 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 9 | 1,40 | 0,06 | 0,0036 |
| 10 | 1,32 | -0,02 | 0,0004 |
| 11 | 1,41 | 0,07 | 0,0049 |
| 12 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 13 | 1,38 | 0,04 | 0,0016 |
| 14 | 1,34 | 0,00 | 0,0000 |
| 15 | 1,39 | 0,05 | 0,0025 |
| 16 | 1,19 | -0,15 | 0,0225 |
| 17 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 18 | 1,37 | 0,03 | 0,0009 |
| 19 | 1,42 | 0,08 | 0,0064 |
| 20 | 1,40 | 0,06 | 0,0036 |
| 21 | 1,28 | -0,06 | 0,0036 |
| 22 | 1,50 | 0,16 | 0,0256 |
| 23 | 1,39 | 0,05 | 0,0025 |
| 24 | 1,27 | -0,07 | 0,0049 |
| 25 | 1,32 | -0,02 | 0,0004 |
| 26 | 1,35 | 0,01 | 0,0001 |
| 27 | 1,46 | 0,12 | 0,0144 |
| 28 | 1,37 | 0,03 | 0,0009 |
| 29 | 1,36 | 0,02 | 0,0004 |
| 30 | 1,38 | 0,04 | 0,0016 |
| 31 | 1,52 | 0,18 | 0,0324 |
| 32 | 1,32 | -0,02 | 0,0004 |
| 33 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 34 | 1,30 | -0,04 | 0,0016 |
| 35 | 1,42 | 0,08 | 0,0064 |
| 36 | 1,21 | -0,13 | 0,0169 |
| 37 | 1,34 | 0,00 | 0,0000 |
| 38 | 1,28 | -0,06 | 0,0036 |
| 39 | 1,37 | 0,03 | 0,0009 |
| 40 | 1,42 | 0,08 | 0,0064 |
| 41 | 1,35 | 0,01 | 0,0001 |
| 42 | 1,39 | 0,05 | 0,0025 |
| 43 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 44 | 1,40 | 0,06 | 0,0036 |
| 45 | 1,38 | 0,04 | 0,0016 |
| 46 | 1,34 | 0,00 | 0,0000 |
| 47 | 1,25 | -0,09 | 0,0081 |
| 48 | 1,33 | -0,01 | 0,0001 |
| 49 | 1,42 | 0,08 | 0,0064 |
| 50 | 1,35 | 0,01 | 0,0001 |

x = 1,34
Σ(xi − x)² = 0,3321

| МАЯТНИК №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | xi | xi – x | (xi - x)^2 |
| 1 | 1,33 | - | - |

| МАЯТНИК №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i | xi | xi − x | (xi − x)² |
| 1 | 1,33 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 1,31 | -0,02 | 0,0004 |
| 3 | 1,30 | -0,03 | 0,0009 |
| 4 | 1,36 | 0,03 | 0,0009 |

x = 1,33
Σ(xi − x)² = 0,0022

| i | xi | xi − x | (xi − x)² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,31 | -0,01 | 0,0001 |
| 2 | 1,30 | -0,02 | 0,0004 |
| 3 | 1,29 | -0,03 | 0,0009 |
| 4 | 1,26 | -0,06 | 0,0036 |
| 5 | 1,26 | -0,06 | 0,0036 |
| 6 | 1,29 | -0,03 | 0,0009 |
| 7 | 1,34 | 0,02 | 0,0004 |
| 8 | 1,34 | 0,02 | 0,0004 |
| 9 | 1,36 | 0,04 | 0,0016 |
| 10 | 1,38 | 0,06 | 0,0036 |
| 11 | 1,34 | 0,02 | 0,0004 |
| 12 | 1,36 | 0,04 | 0,0016 |

x = 1,32
Σ(xi − x)² = 0,0175

ЗАДАНИЕ А

ЗАДАНИЕ Б

ЗАДАНИЕ В

ЗАДАНИЕ Г

ЗАДАНИЕ Д

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ